MP3 Player cu SD Card & Radio Online

Acest proiect implementează un player audio portabil bazat pe ESP32, capabil să redea fișiere audio de pe card SD și să asculte posturi radio online prin WiFi.

Componente utilizate:

-MaESP ESP32 Color LCD Wrover : https://www.makerfabs.com/makepython-esp32-color-lcd.html

Contine: Ecran TFT SPI (240x240), modul card SD, sursa alimentare 5v

-MakePython Audio Expansion : https://www.makerfabs.com/makepython-audio.html

Contine: Amplificator, difuzor, butoane fizice (next, previous, volume +/-, mute/mode)

Biblioteci Utilizate:

- TFT_eSPI
https://github.com/Bodmer/TFT_eSPI
→ control ecran TFT, text, imagini, forme grafice

- ESP32 Audio (Audio.h – ESP32-audioI2S)
https://github.com/schreibfaul1/ESP32-audioI2S
→ redare MP3/WAV din SD și streaming radio online

- WiFi.h – conectare la rețea

- SPI.h / SD.h / FS.h – acces card SD

- Arduino core for ESP32

Funcționalitățile proiectului

- Redare audio din card SD
Proiectul permite redarea fișierelor audio MP3 și WAV stocate pe cardul SD. Utilizatorul poate naviga între melodii, pune pauză și regla volumul.Redarea fișierelor audio este realizată folosind biblioteca ESP32-audioI2S, care permite citirea fișierelor MP3/WAV de pe cardul SD prin interfața SPI. Fișierele sunt detectate la pornire, stocate într-o listă și deschise pe rând la cererea utilizatorului.

- Redare radio online (streaming MP3)
Playerul se poate conecta la posturi radio online prin WiFi și reda stream-uri audio în format MP3, afișând numele stației și informațiile disponibile despre melodie.Posturile radio sunt definite ca URL-uri MP3 și sunt accesate prin WiFi folosind funcția connecttohost(). Fluxul audio este decodat în timp real și redat prin interfața I2S.

- Comutare între moduri de funcționare
Aplicația are două moduri principale: SD Card Mode și Radio Mode. Schimbarea modului se face printr-o apăsare lungă a unui buton dedicat.Aplicația utilizează o variabilă de tip enumerare (PlayMode) pentru a gestiona modul curent. Schimbarea modului se face prin detectarea unei apăsări lungi pe un buton, iar interfața este reinițializată corespunzător.

- Interfață grafică pe ecran TFT
Informațiile despre redare sunt afișate pe un ecran TFT color, incluzând timpul de redare, numele piesei sau stației, lista de melodii sau posturi radio și indicatori vizuali pentru stare și volum.

- Control prin butoane fizice
Utilizatorul poate controla playerul folosind butoane pentru volum, schimbarea piesei sau stației, pauză și navigare în playlist.

- Afișare progres redare
În modul SD Card este afișată o bară de progres care indică poziția curentă în melodie. Progresul redării este calculat pe baza timpului curent și a duratei totale a melodiei. Această informație este reprezentată grafic sub forma unei bare de progres pe ecran.

- Indicator de semnal WiFi
În modul radio este afișată puterea semnalului WiFi pentru a oferi feedback privind calitatea conexiunii.

- Actualizare automată a interfeței
Interfața grafică este actualizată periodic pentru a reflecta schimbările de stare, cum ar fi timpul de redare, volumul sau informațiile primite din stream-ul radio.

- Gestionare automată a finalului piesei
La finalul unei melodii de pe cardul SD, playerul trece automat la următoarea piesă din listă.

- Elemente grafice decorative

Imagini bitmap precum vinyl-ul și LoFi Girl sunt stocate în fișiere header și afișate pe ecran pentru a îmbunătăți experiența vizuală a utilizatorului.

Modificari aduse fisierului User_Setup.h din libraria TFT_eSPI pentru functionare:

#define USER_SETUP_ID 24

#define ST7789_DRIVER

#define TFT_WIDTH  240

#define TFT_HEIGHT 240

// --- MakePython Color LCD SPI Pins ---

#define TFT_MOSI 13

#define TFT_SCLK 14

#define TFT_CS   15

#define TFT_DC   22

#define TFT_RST  21

// Backlight (Controlled by PWM in code)

#define TFT_BL   5

#define LOAD_GLCD

#define LOAD_FONT2

#define LOAD_FONT4

#define LOAD_FONT6

#define LOAD_FONT7

#define LOAD_FONT8

#define LOAD_GFXFF

#define SMOOTH_FONT

#define SPI_FREQUENCY  40000000

#define SPI_READ_FREQUENCY  20000000

#define SPI_TOUCH_FREQUENCY  2500000

Modificari aduse fisierului User_Setup_Select.h din TFT_eSPI

Decomentarea instructiunii(restul liniilor trebuie comentate):

#include <User_Setups/Setup24_ST7789.h>            // Setup file for // DSTIKE/ESP32/ESP8266configured for ST7789 240 x 240